威胜利工程有限公司

年产400万孔锚具、机具项目竣工环境保护验收监测报告

威胜利工程有限公司

2023年12月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项目负责人:

| 建设单位： | 威胜利工程有限公司 | 编制单位： | 威胜利工程有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： |  | 电话： |  |
| 传真： | / | 传真： | / |
| 邮编： | 230601 | 邮编： | 230601 |
| 地址： | 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路2429号 | 地址： | 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路2429号 |

表一

| 建设项目名称 | 年产400万孔锚具、机具项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 威胜利工程有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省合肥经济技术开发区紫石路和月台路交口西南角 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 锚具、机具项目 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产400万孔锚具、机具项目 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产400万孔锚具、机具项目 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2022年5月 | 开工建设时间 | 2022年7月 |  |  |
| 调试时间 | 2023年9月 | 验收现场监测时间 | 2023.11.21-2023.11.22 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 合肥市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽中执环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 合肥杰通环境技术有限公司 | 环保设施施工单位 | 合肥杰通环境技术有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 42500万元 | 环保投资总概算 | 100 | 比例 | 0.02% |
| 实际总概算 | 32000万元 | 已实施环保投资 | 300万元 | 比例 | 0.93% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订通过，自2015年1月1日起施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日修订通过，自2016年9月1日起施行； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2016年6月27日修订通过，自2018年1月1日起施行； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订通过，自2016年1月1日起施行； （5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2021年12月24日通过，自2022年6月5日起施行； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日起实行； （7）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日起施行； （8）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号文），国务院，2013年9月12日起施行； （9）《安徽省环境保护条例》，安徽省人民代表大会常务委员会，2017年11月17日修订，2018年1月1日起施行； （10）环境保护部国环规环评[2017]4号，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2017年11月22日； （11）环境保护部办公厅，《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，（环办环评函[2017]1235号），2017年8月3日； （12）生态环境保护部公告2018年第9号令，《建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）》，2018年05月16日； （13）《合肥市环境保护局关于开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的公告》，2018年2月13日。 （14）《威胜利工程有限公司年产400万孔锚具、机具项目环境影响报告表》；安徽中执环境工程有限公司，2022年5月； （15）合肥市生态环境局《关于威胜利工程有限公司年产400万孔锚具、机具项目环境影响报告表的批复》（环建审[2022]11049号，2022年6月23日）； （16）《威胜利工程有限公司固定污染源排污登记回执》（登记编号：91340100149208141L001Y），2023年6月6日； （17）《威胜利工程有限公司年产400万孔锚具、机具项目验收检测报告》 （20）项目的其他资料及文件。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气排放执行标准 本项目排气筒（DA001）中淬火、回火产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB19267-1996）中限值要求。挤塑、冷却废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值；调漆、喷漆、烘干废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB19267-1996）中限值要求；有组织废气非甲烷总烃严格执行最低限值，综上。排气筒（DA002）中非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中限值要求。颗粒物、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB19267-1996）中限值要求，燃烧废气参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996中标准；同时满足《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号）排放限值。无组织非甲烷总烃厂区内监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值；氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二级标准。 表3-5 废气排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度值; 标准来源. 浓度mg/m3. 非甲烷总烃; 120; 10.0（15m排气筒）; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB19267-1996）. 颗粒物; 120; 3.5（15m排气筒）; 1.0. 二甲苯; 70; 1.0（15m排气筒）; 1.2. 非甲烷总烃; 60; /; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 非甲烷总烃; /; 在厂房外设置监控点; 监控点1h平均浓度6; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 监控点处任意一次浓度值20. 表3-6 恶臭污染物排放标准 污染物; 厂界标准值（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 排气筒(m); 二级. 氨气; 1.5; 15; 4.9. 表3-7 《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号） 污染源; 烟尘; SO2; NOx. 液化气燃烧废气; ≤30mg/m3; ≤200mg/m3; ≤300mg/m3. 2、废水排放标准 厂区废水排放执行合肥经济技术开发区污水处理厂接管标准以及《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中三级标准后进入经开区污水处理厂处理，合肥经济技术开发区污水处理厂尾水排放执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》(DB34/2710-2016) 中相关标准。该标准中未规定的城镇污水处理厂其他水污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级A标准，最终排入派河，废水排放标准如下表。 表3-4 项目废水排放标准一览表 单位：mg/L，PH 无量纲 污染物; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; LAS; TP. 合肥经开区污水处理厂接管限值; 6-9; 380; 180; 280; 35; /; /; 6. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准; 6-9; 500; 300; 400; /; 30; 20; /. DB34/2710-2016标准; 6-9; 40; /; 10; 2.0（3.0）; /; /; 0.3. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 6-9; 50; 10; 10; 5（8）; 1; 0.5; 0.5. - 3、噪声排放标准 - 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，标准值见下表。 表1-3 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准; 标准值（dB（A））. 昼间; 夜间. （GB12348-2008）3类; 65; 55. - 4、固废执行标准 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定，危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定进行管理。 |
| 总量控制指标 | 原环评文件核算总量如下： 颗粒物：0.156t/a；VOCs（以非甲烷总烃计）：0.07 t/a；NOx：5.68×10-4t/a；SO2：4.9×10-5t/a。 |  |  |  |  |

表二

威胜利工程有限公司位于合肥经济技术开发区紫石路和月台路交口西南角，拟投资 32000.00万元，投资建设年产 400 万孔锚具、机具项目，项目已经合肥经开区经贸局备案，项目代码为 2201-340162-04-01-123924。项目租赁合肥四方工程机电有限责任公司新建厂房（面积约 18012.83m2），购置六轴半自动车床，数控加工中心、夹片生产线、碳氮共渗热处理炉及配套设备、斜拉索外套管生产线、各类通用机加工设备等，从事桥梁建筑、LNG储罐和风电风塔等预应力锚具、机具产品的研发和生产。 威胜利工程有限公司于2022年5月委托安徽中执环境工程有限公司承担“年产400万孔锚具、机具项目”的环境影响评价工作，2022年6月完成该项目环境影响报告表编制；合肥市生态环境局于2022年6月22日以“环建审[2022]11049号”文件对项目环评进行批复。本项目于2022年7月开工建设。 项目环评阶段产能为完全达产后可年产400万孔锚具、机具项目，本次验收为厂区实际设备产能即年产400万孔锚具、机具项目。 目前，项目主要环保设施的建设已按要求与主体工程同时建设并投入运行情况良好，具备了环保设施竣工验收监测条件。根据国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》和环保部国环规环评〔2017〕4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关规定和要求，公司于2023.11.21-2023.11.22对建成的“年产400万孔锚具、机具项目”进行验收监测，根据监测及现场检查结果，按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》编制完成竣工环境保护验收报告。 一、工程建设内容： 1、项目建设地点： 本项目位于合肥经济技术开发区紫石路和月台路交口西南角，项目用地为工业用地，项目东侧为月台路，西侧为安徽百恒环保科技有限公司，南侧为中民筑友科技（合肥）有限公司，北侧为紫石路。本项目地理位置见附图1，周边环境关系见附图2，车间平面布置图见附图3。 2、项目建设内容： ## 本项目环评主要建设内容与实际建设内容一览表见下表。 表2-1 项目环评主要建设内容与实际建设内容一览表 工程类别; 单项工程名称; 环评阶段建设内容及规模; 实际建设内容及规模; 备注. 主体工程; 1#厂房; 位于厂区西侧，厂房面积为3509m2（长96m*宽36m），布设机加工设备、喷漆房和烘干房、振动灌浆区、台式电阻炉、夹片清洗区、碳渗区、焊接区、切割区等; 位于厂区西侧，厂房面积为3509m2（长96m*宽36m），布设机加工设备、喷漆房和烘干房、振动灌浆区、台式电阻炉、夹片清洗区、碳渗区、焊接区、切割区等; 与环评一致. 2#厂房; 位于厂区东侧，厂房占地面积为7392m2（长96米*宽77m），分为机加工区、测试中心、办公区; 位于厂区东侧，厂房占地面积为7392m2（长96米*宽77m），分为机加工区、测试中心、办公区. 3#厂房; 位于厂区南侧，厂房面积约4673m2（长129m*宽36m），作为装配车间。; 位于厂区南侧，厂房面积约4673m2（长129m*宽36m），作为装配车间。; 与环评一致. 储运工程; 原料库; 位于2#厂房西北侧，面积为353m2，用于存放钢材、塑料粒子等原辅材料。; 位于2#厂房西北侧，面积为353m2，用于存放钢材、塑料粒子等原辅材料。; 与环评一致. 成品库; 位于2#厂房北侧中部，面积为1070m2，主要存放各类成品; 位于2#厂房北侧中部，面积为1070m2，主要存放各类成品; 与环评一致. 危化品库; 位于1#厂房西北侧，面积约15m2，用于存放乙炔、油漆、柴油等危险物品。; 位于1#厂房西北侧，面积约15m2，用于存放乙炔、油漆、柴油等危险物品。; 与环评一致. 特殊气体室; 位于1#厂房西北侧，用于存放氙气、氧气等气体，建筑面积约15m2; 位于1#厂房西北侧，用于存放氙气、氧气等气体，建筑面积约15m2; 与环评一致. 渗碳气体室; 位于1#厂房夹片热处理区南侧，建筑面积约20m2，用于存放液氨、丙烷、液化气危险气体。; 位于1#厂房夹片热处理区南侧，建筑面积约20m2，用于存放液氨、丙烷、液化气危险气体。; 与环评一致. 辅助工程; 办公室; 位于2#厂房东北角，职工办公区域。; 位于2#厂房东北角，职工办公区域; /. 公用工程; 供水; 由市政供水管网提供，年用水量为9957t; 由市政供水管网提供，年用水量为9957t; /. 排水; 项目区采用雨污分流制，雨水直接接入市政雨水管网。生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，夹片第二次清洗废水经污水一体化设备处理后接入市政污水管网进入经开区污水处理厂进一步处理。; 项目区采用雨污分流制，雨水直接接入市政雨水管网。生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，夹片第二次清洗废水经污水一体化设备处理后接入市政污水管网进入经开区污水处理厂进一步处理。; 与环评一致. 供电; 由合肥经济技术开发区市政电网供电，年用电量为200万kw.h; 由合肥经济技术开发区市政电网供电; /. 环保工程; 废水; 本项目生活污水依托园区化粪池处理后接入市政污水管网，夹片第二次清洗废水经污水油水分离器处理后接入市政污水管网。; 本项目生活污水依托园区化粪池处理后接入市政污水管网，夹片第二次清洗废水经油水分离器处理后接入市政污水管网。; 与环评一致. 废气; - ①夹片碳氮共渗废气采用“低温等离子+二级活性炭+15m高排气筒（DA001）高空排放” - ②夹片淬火、回火废气采用“油雾净化器+二级活性炭+15m高排气筒（DA001）高空排放” ③ 挤塑、冷却废气采取“集气罩+二级活性炭+15m高排气筒（DA002）”高空排放， ④ 调漆、喷漆、烘干废气采取“密闭+二级活性炭+15m高排气筒（DA002）高空排放” ⑤ 灌浆、养护粉尘经自带WAMFLO法兰式圆形收尘机+15m高排气筒（DA003）高空排放 ⑥ 切割、焊接烟尘采用“集气罩+滤筒除尘器+15m高排气筒（DA003）高空排放”; - ①夹片碳氮共渗、淬火、回火废气采用“集气罩+油雾分离器+低温等离子+二级活性炭+15m高排气筒（DA001）高空排放” ②挤塑、冷却废气采取“集气罩+二级活性炭+15m高排气筒（DA002）”高空排放， ③调漆、喷漆、烘干废气采取“密闭+二级活性炭+15m高排气筒（DA002）高空排放” ④灌浆、养护粉尘经自带WAMFLO法兰式圆形收尘机+15m高排气筒（DA003）高空排放 ⑤切割、焊接烟尘采用“集气罩+滤筒除尘器+15m高排气筒（DA003）高空排放”; 因实际生产夹片碳氮共渗与淬火在同一个炉中，因此油雾分离器与低温等离子由串联改为并联；其余与环评一致. 噪声; 选用低噪声设备，合理布局，隔声、消声、减振等; 选用低噪声设备，合理布局，隔声、消声、减振等; 与环评一致. 固废; 生活垃圾分类收集后由环卫部门处理，废金属边角料、废包装材料外售给物资回收公司，除尘器收集的粉尘回用于生产中，夹片第一次清洗废液、废油、废油桶、废油漆桶、废活性炭、废切削液、含切削液的碎屑暂存于危废库，统一交由有资质单位处理。危废库位于1#厂房西北侧。建筑面积约15m2。; 生活垃圾分类收集后由环卫部门处理，废金属边角料、废包装材料外售给物资回收公司，除尘器收集的粉尘回用于生产中，废油、废油桶、废油漆桶、废活性炭、废乳化液暂存于危废库，统一交由有资质单位处理。危废库位于1#厂房西北侧。建筑面积约15m2。; 夹片第一次清洗废液经危废单位检测后计入废乳化液；其余与环评一致. 风险防范措施; 危废库、危化品库、渗碳气体室、油漆房、烘干房区域进行重点防渗建设，在基础上铺设2mm的HDPE膜，渗透系数1.0×10-10cm/s，等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K≦1*10-7cm/s；或参照GB18598执行；其他区域进行一般防渗建设。等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB16889执行; 危废库、危化品库、渗碳气体室、油漆房、烘干房区域进行重点防渗建设，在基础上铺设2mm的HDPE膜，渗透系数1.0×10-10cm/s，等效黏土防渗层Mb≧6.0m，K≦1*10-7cm/s；或参照GB18598执行；其他区域进行一般防渗建设。等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB16889执行; 与环评一致. 二、原辅材料及能源消耗 情况 项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-2。 表2-2 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 规格; 环评阶段年用量; 实际年用量; 最大暂存量; 储运位置; 备注. 1; 圆钢; 1-3吨/根; 3000t; 3000t; 300t; 原料库; 与环评一致. 2; HDPE颗粒; 25kg/袋; 300t; 300t; 15t（600袋）; 与环评一致. 3; PE颗粒; 25kg/袋; 100t; 100t; 8t（320袋）; 与环评一致. 4; 灌浆料; 1t/袋; 100t; 100t; 10t（10袋）; 与环评一致. 5; 焊丝; /; 1t; 1t; 1t; 与环评一致. 6; 氮气; 40L/罐; 360L; 360L; 160L（4罐）; 渗碳气体室; 与环评一致. 7; 丙烷; 30kg/罐; 540kg; 540kg; 60kg（2罐）. 8; 液氨; 210L/罐; 400kg; 400kg; 210L（1罐）. 9; 液化气; 50kg/罐; 650kg; 650kg; 100kg(2罐); 与环评一致. 10; 柴油; 罐装; 1t; 1t; 0.5t; 危化品库; 与环评一致. 10; 油漆; 漆料; 20L/罐; 0.58t; 0.58t; 0.08t; /; 与环评一致. 稀释剂; 0.08; 0.08; 0.01. 固化剂; 0.08; 0.08; 0.01. 11; PAG淬火液; 200kg/罐; 3t; 3t; 400kg(2罐); 原料库; 与环评一致. 12; 淬火油KR028; 200kg/罐; 3t; 3t; 400kg(2罐); 危化品库; 与环评一致. 13; 氧气; 40L/瓶; 1200L; 1200L; 200L（5瓶）; 特殊气体室; 与环评一致. 14; 氙气; 50L/瓶; 2500L; 2500L; 250L（5瓶）. 14; 乙炔; 6kg/瓶; 300kg; 300kg; 30kg（5瓶）; 危化品库. 16; 清洗剂C300-6; 20L/桶; 4t; 4t; 60L(3桶); 原料库; 与环评一致. 17; 乳化液; 200kg/桶; 1750kg; 1750kg; 400kg（2桶）; 与环评一致. 18; 钢绞线; 3t/卷; 1000t; 1000t; 90t（30卷）; 与环评一致. 19; 油脂; 180kg/桶; 30t; 30t; 2.16t（12桶）; 危化品库; 与环评一致. 三、主要产品方案 项目产品方案见表2-3。本次验收产能为锚具400万孔，机具1000套。 表2-3 主要产品情况一览表 序号; 产品名称; 数量. 1; 锚具; 400万孔. 2; 机具; 1000套. 四、主要生产设备 项目生产设备见表2-4。。 表2-4 主要设备、设施情况一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 环评阶段数量（台）; 实际数量; 位置. 1; 可控气氛渗碳氮化炉; UBE-600; 1; 1; 1#厂房. 2; 洗夹片机; 0.5m*1m; 1; 1. 3; 台车式电阻炉; RT10; 3; 3. 4; 台车式电阻炉; RT2-75-7; 1; 1. 5; 台车式电阻炉; RT3-75-7; 1; 1. 6; 塑料挤出机; SJ901/30、SJ150/32; 2; 2. 7; 电焊机; 气保焊、氩弧焊等; 5; 6. 8; 剪板机; QC12Y-12*2500; 1; 1. 9; 卷板机; W11-6*1500; 1; 1. 10; 折弯机; /; 1; 0. 11; 压力机; J23-25; 1; 1. 12; 钢筋弯管机; /; 1; 0. 13; 喷漆&烘漆房; 5.5m*13m*5m; 1; 1. 14; 万能铣床; X6132C; 3; 3. 15; 夹片自动检测线; /; 1; 1. 16; 搅拌机; JN-350; 1; 1. 17; 搅拌机; JW350; 1; 1. 18; 振动台; 1m*1m; 3; 2. 19; YC6T系列发电用柴油机; 400GF; 2; 2. 20; 钢绞线包覆生产装置; /; 1; 1. 21; 等离子切割机; LGK-100/1.5m*2.5m*80mm; 1; 1. 22; 滚子型材料校直机; W56-30; 1; 1; 2#厂房. 23; 卧式六轴自动车床; C2132/2150-6D; 14; 7. 24; 四轴攻丝机; S4025-1; 7; 1. 25; 六轴攻丝机; SZ8D36A*6; 0; 0. 26; 数控车床; CJK0632; 6; 2. 27; 夹片开片锯床; GP522; 5; 5. 28; 夹片开槽带锯床; GB4225*35; 3; 3. 29; 砂轮机; MD3225; 3; 3. 30; 普通车床; 61100/6180/6163/6140; 7; 5. 31; 数控车床; CK800/1500; 4; 3. 32; 数控车床; CK500×1000; 3; 3. 33; 数控立式床身铣床; /; 9; 9. 34; 万能工具磨床; M6025H; 2; 2. 35; 万能外圆磨床; M1414; 2; 2. 36; 金属带锯床; /; 14; 6. 37; 摇臂钻床; Z3050×16; 9; 7. 38; 铁屑打包机; /; 1; 1. - 五、劳动定员和工作制度 - 项目实际工作人员150人。项目年工作日300天，每天工作时间8小时，三班制。厂区不提供食宿。 - 六、水源及水平衡 - （1）供水 - 本项目新鲜水均由市政供水管网供给。 - （2）排水 - 本项目营运期间用水主要包括为夹片清洗用水、灌浆养护用水、乳化液配比用水、挤塑线冷却用水以及员工生活用水。 - 根据业主提供实际资料，本项目废水排放量10.67m3/d，项目水量平衡图见下图。项目具体用排水情况如下图所示： 图2-1 项目水平衡图（t/d） 七、主要工艺流程及产污环节 （1）锚具 锚具产品包括锚头、夹片、斜拉索外套管和钢绞线PE层包覆。 - 锚头 图2-2 锚头工艺流程及产污环节流程图 注：S1-含切削液的碎屑；S2-废金属边角料；S3-收尘机收集的粉尘；G1-颗粒物；G2-非甲烷总烃；N-噪声 工艺流程说明简述： 1、下料：将外购的圆钢通过锯床进行下料，锯床使用切削液进行湿加工，因此无金属粉尘产生；此过程会产生含切削液的碎屑； 2、热处理：下料后得到的工件进行热处理；将锚环工件放入正火炉加热到临界温度Ac3以上30~50℃（860℃）后，保温3h；然后将加热的工件取出来放在PAG淬火液中冷却至常温；冷却后工件进入回火炉加热350℃，保温1.5h后取出自然冷却；或将加热后的工件放在空气自然冷却；钢的熔点是1500℃左右，因此锚环在热处理过程中不产生废气。 3、车床、钻床：热处理后的毛坯通过车床、钻床，加工成形；此过程会产生废金属边角料； 4、铰孔：通过引孔、钻孔，加工锚环的直孔或部分安装孔；摇臂钻床对锚环进行粗、精铰孔，倒角等，此过程会产生废金属边角料； 5、检验：检验无误后进行防腐。锚环工件完成； 6、切割：所有待切割下料的工件，由工程师进行编程后，输入切割机主机；以等离子或丙烷/乙炔及氧气作为切割的能源，对钢板进行切割下料，得到圆形隔板、法兰等各类形状，此过程会产生少量粉尘和含切削液的碎屑； 7、焊接：使用气保焊、亚弧焊、乙炔焊等设备，完成盖帽圆筒焊接顶板、法兰 ；锚头过渡管焊接法兰；此过程会产生少量粉尘； 8、灌浆、养护：组装后的成品加入搅拌灌浆料、养护。此过程会产生粉尘； 9、调漆、喷漆、烘干：然后送入喷漆房先进行调漆。面漆：固化剂：稀释剂按照7:1:1比例进行调配。调完后直接进行喷漆。喷完后送入烘房烘干，调漆、喷漆、烘干过程会产生非甲烷总烃； 10、检验、入库：最后检验得到的合格成品包装入库。 ② 夹片 图2-3 夹片工艺流程及产污环节流程图 注：S2-废金属边角料；S4-夹片第一次清洗废液；G1-颗粒物；G2-非甲烷总烃；G3-氨；G4-燃烧废气（SO2、NOX、烟尘）W-废水；N-噪声 工艺流程说明简述： 1、下料：将外购的圆钢经过校直后六轴自动车床下料，形成毛坯件；毛坯为圆锥外形，中心通孔，此过程会产生废金属边角料； 2、攻丝：然后工件在四轴攻丝机床上，在内孔部位攻丝，此过程会产生废金属边角料； 3、车外锥：通过数控车床精加工外锥，此过程会产生废金属边角料； 4、开槽、开片：使用锯床开槽和对称开片；此过程会产生废金属边角料； 5、夹片碳氮共渗：夹片工件一次放入2500付（约250kg）进入渗碳氮化炉加热通入氮气、液氨、丙烷，然后通电加热至870℃左右，液氨分解成氮原子和氢气，丙烷分解成碳原子和氢气，使碳氮元素渗入工件表层，使用液化气火帘封门，防止空气进入影响渗碳过程。此过程会产生氨、SO2、NOx、烟尘； 6、夹片第一次清洗：从渗碳氮化炉取出工件送入密闭清洗炉，进行夹片第一次清洗，此过程会产生夹片清洗废液，作为危废处置；夹片碳氮共渗是在炉内进行，取出时气体已停止通入，因此取出的工件不会产生废气； 7、淬火、回火：清洗后在密闭淬火炉中进行淬火冷却，淬火后夹片进入回火炉低温回火，保温1.5h后取出自然冷却。此过程会产生油雾（颗粒物、非甲烷总烃）； 8、夹片第二次清洗：对回火后夹片进行清洗去除氧化皮一次，清洗过程产生清洗废水，清洗废水经污水一体化设备处理后接入市政污水管网； 9、晾干：清洗完后夹片自然晾干； 10、检验入库：最终产品检验无误后包装入库。 ③ 斜拉索外套管 图2-4 斜拉索外套管工艺流程及产污环节流程图 注：N-噪声；G2-非甲烷总烃 工艺流程说明简述： 1、混合：市场购得HDPE颗粒，经过搅拌机搅拌混合均匀；HDPE为颗粒状，因此混合搅拌过程中不产生颗粒物、粉尘； 2、挤塑、冷却：搅拌混合通过挤出机挤出成型；挤出设备自带冷却筒接入冷却水塔（3.2m*5m*2m），进行间接冷却。此过程会产生非甲烷总烃； 3、检验：检验无误后包装入库。 ④ 钢绞线PE层包覆 图2-5 钢绞线包覆工艺流程及产污环节流程图 注：G2-非甲烷总烃 工艺流程说明简述： 1、放线：外购的光面钢铰线通过放线盘输送上线； 2、涂油脂：调节供气压力，保证防腐油脂可以均匀涂抹在钢绞线外侧，并控制克重；此过程不产生废气； 3、挤塑、冷却：通过挤塑机多段模头设置不同的加热温度（190-230℃），保证PE粒子均匀加热后通过挤塑模口，在钢绞线外层形成包覆层；然后通过挤出设备自带冷却筒接入冷却水塔（3.2m*5m*2m），进行间接冷却；此过程会产生非甲烷总烃； 4、牵引、收线：经过检验合格后，PE包覆钢绞线进行牵引收线后打包入库。 （2）机具 图2-6 机具工艺流程及产污环节流程图 注：N-噪声；S1-含切削液的碎屑；S2-废金属边角料；G2-非甲烷总烃 工艺流程说明简述： 1、下料：市场购得圆钢，经过锯床下料，锯床使用切削液进行湿加工，因此无金属粉尘产生；此过程会产生含切削液的碎屑； 2、热处理：将工件放入正火炉加热到临界温度Ac3以上30~50℃（860℃）后，保温3h；然后将加热的工件取出来放在PAG淬火液中冷却至常温；冷却后工件进入回火炉加热350℃，保温1.5h后取出自然冷却；或将加热后的工件放在空气自然冷却； 钢的熔点是1500℃左右，因此机具在热处理过程中不产生废气； 3、车床、钻床：热处理后的工件通过车床、钻床加工成型，此过程产生金属边角料； 4、检验、组装：检验无误后工件组装成机具； 5、调漆、喷漆、烘干：得到的机具送入喷漆房先进行调漆。面漆：固化剂：稀释剂按照7:1:1比例进行调配，调完后直接进行喷漆。喷完后送入烘房烘干，调漆、喷漆、烘干过程会产生非甲烷总烃； 6、入库：最后成品包装入库。 表2-7 污染物产生及排放环节 污染类别; 产排污环节; 污染物; 治理/处理措施; 备注. 废气; 夹片碳氮共渗; 氨、SO2、NOx、烟尘; 低温等离子+二级活性炭+15m高排气筒（DA001）; 集气罩+油雾分离器+低温等离子+二级活性碳+15m高排气筒（DA001），低温等离子与油雾净化器由并联改为串联. 淬火、回火; 油雾（颗粒物、非甲烷总烃）; 油雾净化器+二级活性炭+15m高排气筒（DA001）. 挤塑、冷却; 非甲烷总烃; 集气罩+二级活性炭+15m高排气筒（DA002）; 与环评一致. 调漆、喷漆、烘干; 非甲烷总烃、二甲苯; 密闭+二级活性炭+15m高排气筒（DA002）; 与环评一致. 灌浆、养护; 粉尘; WAMFLO法兰式圆形静电脉冲除尘器+15m高排气筒（DA003）; 与环评一致. 切割; 颗粒物; 集气罩+滤筒除尘器+15m高排气筒（DA003）; 与环评一致. 焊接; 颗粒物; 集气罩+滤筒除尘器+15m高排气筒（DA003）; 与环评一致. 废水; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 化粪池; 与环评一致. 夹片第二次清洗废水; COD、石油类、SS、NH3-N、LAS、TP; 污水一体化设备; 与环评一致. 固废; 废气处理; 除尘器收集的粉尘; 收集后回用于生产中; 与环评一致. 储存; 废包装材料; 外售给物资回收公司; 与环评一致. 机械加工; 废金属边角料. 夹片第一次清洗; 废清洗剂; 暂存于危废库，交由有资质单位处理; 与环评一致. 机器维保; 废油. 废切削液. 机械加工; 含切削液的碎屑. 废气治理; 废活性炭. 储存; 废油桶. 废油漆桶. 员工办公; 生活垃圾; 分类收集后由环卫部门处理; 与环评一致. 噪声; 设备运行; Led（A）; 减振垫、减振基座; 与环评一致.

表三

一、主要污染源、污染物处理和排放 1、废水 本项目生活污水依托园区化粪池处理后接入市政污水管网，夹片第二次清洗废水经污水一体化设备处理后接入市政污水管网。 表3-1 废水排放情况一览表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施 编号; 污染 治理 设施 名称; 污染 治理 设施 工艺. 1; 生活污水; pH COD BOD5 SS 氨氮; 合肥经济技术开发区污水处理厂; 间断 排放， 排放 期间 流量 不稳 定; TW001; 化粪池; -; DW001; 是 否; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排 放 □温排 水排放 □车间或车间 处理设施排放口. 2; 夹片第二次清洗废水; COD BOD5 氨氮 SS TP 石油类 LAS; TW002; 污水一体化设备; 隔油+气浮+絮凝沉淀. 油水分离器; 污水排放口. 2、废气 本次验收项目涉及的废气如下： ①夹片碳氮共渗、淬火废气采用“集气罩+油雾分离器+低温等离子+二级活性碳+15m高排气筒（DA001）高空排放” ②回火废气采用“集气罩+油雾分离器+低温等离子+二级活性碳+15m高排气筒（DA001）高空排放” ③挤塑、冷却废气采取“集气罩+二级活性炭+15m高排气筒（DA002）”高空排放， ④调漆、喷漆、烘干废气采取“密闭+二级活性炭+15m高排气筒（DA002）高空排放” ⑤灌浆、养护粉尘经自带WAMFLO法兰式圆形收尘机+15m高排气筒（DA003）高空排放 ⑥切割、焊接烟尘采用“集气罩+滤筒除尘器+15m高排气筒（DA003）高空排放”废气收集、处理设施照片如下： 油雾分离器+低温等离子+二级活性碳+15m排气筒（DA001）; 二级活性炭+15m高排气筒（DA002）. 滤筒除尘装置+15m排气筒（DA003）; WAMFLO法兰式圆形收尘机. 焊接烟尘集气罩; 密闭喷漆房. 活性炭处理设施参数： 序号; 名称; 规格; 数量; 单位. 1; 集气罩; 400x300，材质镀锌; 2; 个. 2; 管道; 材质镀锌，口径700/500不等，估计70米，含管配件; 1; 批. 3; 活性炭吸附箱; 材质201不锈钢，单台填碳量为0.45m³；; 2; 台. 防水蜂窝式活性炭；. 活性炭尺寸为；100x100x100；. 碘值不低于600mg/g；. 1.4; 风机; 18.5kw，2000pa，配减震、进出口软连接，变频电机; 1; 台. 1.5; 烟囱; Dn700，镀锌，高度15m，含检测平台及爬梯; 1; 套. 1.6; 控制柜; 变频启动、变频器选用ABB，过载保护; 1; 台. 滤筒除尘装置设施参数 序号; 名称; 规格; 数量; 单位. 1; 万向吸气罩; 长度3米，喇叭罩口，φ400mm，材质201不锈钢; 3; 个. 2; 管道; 材质镀锌，口径700/500不等，估计70米，含管配件; 1; 批. 3; 滤筒除尘器; 材质：201不锈钢; 1; 台. 风机; 22kw、3000pa，配减震、进出口软连接，变频电机; 1; 台. 烟囱; Dn700，镀锌，高度15m，含检测平台及爬梯; 1; 套. 控制柜; 变频启动、变频器选用ABB，过载保护; 1; 台. 4; 万向吸气罩; 长度3米，喇叭罩口，φ400mm，材质201不锈钢; 3; 个. 5; 管道; 材质镀锌，口径700/500不等，估计70米，含管配件; 1; 批. 6; 滤筒除尘器; 12000m3/h，材质：201不锈钢; 1; 台. 3、噪声 本项目产噪设备主要为机械加工的车床、钻床以及搅拌机等，具体详见下表。采取选用低噪声设备、距离衰减、合理布局、主要产噪设备设置减震垫等措施，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 表3-2 项目主要产噪设备及降噪措施一览表 序号; 产生位置; 产噪设备名称; 坐标位置（m）,高度; 数量; 源强dB（A）; 设备降噪措施; 降噪效果; 厂房降噪措施; 降噪效果. 1; 1#厂房; 切割机; （16，80）1m; 1; 80; 安装减振垫、减振基座; ≥10; 混凝土建筑厂房隔声; ≥20. 2; 电焊机; （20~36，80~96）1m; 5; 75; ≥10; ≥20. 3; 卷板机; （20~36，80~96）1m; 1; 70; ≥10; ≥20. 4; 折弯机; （25，85）1m; 1; 75; ≥10; ≥20. 5; 钢筋弯管机; （20~36，80~96）1m; 1; 75; ≥10; ≥20. 6; 搅拌机; （16~20，80~90）1m; 2; 75; ≥10; ≥20. 7; 振动台; （16~20，80~90）1m; 3; 75; ≥10; ≥20. 8; 2#厂房; 车床; （40~80，20~96）1m; 28; 75; ≥10; ≥20. 9; 锯床; （20~36，20~96）1m; 22; 75; ≥10; ≥20. 10; 钻床; （20~36，20~96）1m; 9; 75; ≥10; ≥20. 11; 四轴攻丝机; （20~36，20~96）1m; 7; 75; ≥10; ≥20. 4、固体废物 本项目固体废物主要为废金属边角料、废包装材料、废切削液、废活性炭、废油、夹片第一次清洗废液（计入废乳化液）、废油漆桶、废油桶、除尘器收集的粉尘以及职工生活垃圾。 其中废金属边角料、废包装材料外售给物资公司回收利用；除尘器收集的粉尘回用于生产中；废活性炭、废油、废乳化液、废油漆桶、废油桶、含切削液的碎屑暂存于危废库中，交有资质单位处理；员工生活垃圾由环卫部门清运。 固体废物应分类收集、处理、暂存，做好“四防”，即防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 项目固体废物产生量如下表所示： 表3-3 建设项目固废产生及排放情况表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 废物代码; 主要有毒有害物质名称; 物理形状; 危险特性; 年产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 环境管理要求. 1; 机械加工; 废金属边角料; 一般固废; 734-999- 07; /; 固态; /; 300; 袋装; 外售给物资公司回收利用; 一般固废仓库. 2; 机加工; 碎屑; 0.5; 袋装. 2; 储存; 废包装材料; 1.2; 袋装. 3; 废气治理; 除尘器收集的粉尘; 2; 袋装; 回用于生产中. 4; 废气处理; 废活性炭; 危险废物; HW49 900-039- 49; 活性炭、有机废气; 固态; T; 0.015; 密封袋装; 暂存于危废库中，交有资质单位处理; 危废库. 5; 机器维保; 废油; HW08 900-216-08; 油脂; 液态; T/I; 0.5; 密封桶装. 6; 废乳化液; HW08 900-216-08; 油脂; 液态; T/I; 6; 密封桶装. 7; 清洗; 清洗废液（经危废单位检测后计入废乳化液）; HW08 900-216-08; 油脂; 液态; T/I; 5; 密封桶装. 8; 储存; 废油漆桶; HW12 900-252-12; 挥发性有机物; 液态; T/I; 0.015; 密封袋装. 9; 员工生活; 生活垃圾; 一般固废; 99 900-999; /; 固态; /; 2.25; 袋装分类收集; 环卫部门清运; 垃圾桶暂存. 危废暂存库. 张贴标识; 防渗托盘. ### 5、排污口规范化说明 本项目已做好排污口规范化工作，排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向、控制污染物的具体措施均当与环评中要求相符。 - 6、其他环境保护措施 （1）排污许可制度 企业已于2023年6月06日申报排污许可登记，有效期为2023年6月06日至2028年6月05日，登记编号为91340100149208141L001Y。 （2）规范化排污口、监测设施及在线监测装置 ①废气排污口规范化设置：废气排口已按要求设置标识，并设置了采样口和采样平台。 ②固废暂存点规范化设置：危废库已设置危废标识，危废库内已张贴《危险废物污染防治责任制度》、《危险废物污染防治责任信息公开》、《危险废物管理制度》、《危险废物台账管理制度》、《危险废物仓库管理制度》、《危险废物贮存场所管理规定》等。 ③公司已设立环境管理机构及制定了相关环保制度。 （3）其他设施 ①危废库、危化品库、原料库等进行了重点防渗。 ②生产车间、成品库等一般防渗区采取基底夯实、基础防渗及表层硬化措施，等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。 ③配电房、办公用房进行简单防渗，一般地面硬化处理。 二、环保设施投资 该项目实际总投资32000万元，其中环保投资为300万元，占总投资的0.93%，主要用于大气、废水、固体废物和噪声污染的治理。环保投资估算详见下表。 表3-4 环保投资一览表 序号; 类别; 产生位置; 主要污染物; 防治措施; 实际环保投资. 1; 废气; 生产车间; 夹片碳氮共渗废气; 集气罩+油雾分离器+低温等离子+二级活性炭+15m高排气筒; 40. 回火废气. 挤塑、冷却废气; 二级活性炭+15m高排气筒; 60. 调漆、喷漆、烘干废气. 灌浆、养护粉尘; 滤筒除尘器+15m高排气筒; 40. 切割、焊接烟尘. 2; 废水; 生产车间、办公生活; 员工办公生活废水、夹片第二次清洗废水; 化粪池、油水分离器; 30. 3; 噪声; 生产车间; 电焊机、折弯机等设备; 采用优先选用低噪设备，设置减振基座，厂房隔声等降噪措施; 100. 4; 固废; 生产车间; 生活垃圾; 垃圾桶、一般固废、危废暂存场所，危废统一交由有资质单位安全处置; 30. 一般固废. 危险废物. 合计; 300. 三、环保设施“三同时”落实情况 验收项目环保设施“三同时”落实情况见表3-5。 表3-5 项目“三同时”验收落实情况一览表 类别; 污染源; 污染物; 环评阶段治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 实际建设情况; 备注. 废水; 生活污水 夹片第二次清洗废水; COD、BOD、SS、石油类、TP、LAS、氨氮; 本项目生活污水依托园区化粪池处理后接入市政污水管网，夹片第二次清洗废水经污水一体化设备处理后接入市政污水管网。; 处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; 已落实。项目生活污水依托园区化粪池处理后接入市政污水管网，夹片第二次清洗废水经污水一体化设备处理后接入市政污水管网。; 与环评一致. 噪声; 生产; 生产设备; 合理布局，选择低噪声的设备; 可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准; 已落实。采取合理布局、选择低噪声的设备、厂房隔声措施，根据监测数据，项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准; 与环评一致. 废气; 夹片碳氮共渗废气; 氨、SO2、NOX、烟尘; 低温等离子+二级活性炭+15m高排 气筒（DA001）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号）; 已落实。项目夹片碳氮共渗废气经集气罩+低温等离子+二级活性炭+15m高排气筒（DA001）处理后排放，根据检测结果，项目产生氨排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；SO2、NOX、烟尘满足《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号）限值要求。; 因实际生产夹片碳氮共渗与淬火在同一个炉中，因此油雾分离器与低温等离子由串联改为并联，即夹片碳氮共渗、淬火、回火废气采用“集气罩+油雾分离器+低温等离子+二级活性炭+15m高排气筒（DA001）高空排放”. 淬火、回火废气; 油雾、非甲烷总烃; 油雾净化器+二级活性+15m高排 气筒（DA001）炭; 《大气污染物综合排放标准》（GB19267-1996）; 已落实。项目淬火、回火废气废气经集气罩+低温等离子+二级活性炭+15m高排气筒（DA001）处理后排放，根据检测结果，项目产生非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB19267-1996）中限值要求。. 挤塑、冷却废气; 非甲烷总烃; 集气罩+二级活性炭炭+15m 高排气筒 （DA002）; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015); 已落实。挤塑、冷却废气、喷漆废气收集后由1套二级活性炭吸附装置处理，处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放，根据检测结果，非甲烷总烃、二甲苯满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中标准限值要求。; 与环评一致. 喷漆废气; 非甲烷总烃、二甲苯; 密闭+二级活性炭+15m 高排气筒 （DA002）; 与环评一致. 灌浆粉尘; 颗粒物; WAMFLO法兰式圆形收尘机+15m 高排气筒（DA003）; 《大气污染物综合排放标准》（GB19267-1996）; 已落实。灌浆粉尘经WAMFLO法兰式圆形收尘机处理，切割烟尘、焊接烟尘收集后经滤筒除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放，根据检测结果，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB19267-1996）; 与环评一致. 切割烟尘; 集气罩+滤筒除尘器+15m 高排气筒（DA003）; 与环评一致. 焊接烟尘; 集气罩+滤筒除尘器+15m 高排气筒（DA003）; 与环评一致. 固废; 机械加工; 废金属边角料; 外售给物资公司回收利用; 已落实。废金属边角料 废包装材料外售给物资公司回收利用；除尘器收集的粉尘; 与环评一致. 储存; 废包装材料. 废气治理; 除尘器收集的粉尘; 回用于生产中. 废气处理; 废活性炭; 暂存于危废库中，交有资质单位处理; 已落实。项目产生危废暂存危废暂存库，由有资质单处理，已签订危废合同，详见附件; 夹片第一次清洗废液经危废单位检测后计入废乳化液. 机器维保; 废油. 废切削液. 清洗; 夹片第 一次清 洗废液. 储存; 废油漆桶. 废油桶. 员工生活; 生活垃圾; 环卫部门清运; 已落实。生活垃圾由环卫部门统一清运; 与环评一致. 四、项目变动情况 根据环评阶段和实际建设情况的对比，本项目性质、地点、采用的防治污染措施等其他均未发生变动，因此建设项目符合竣工环境保护验收要求 根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），对比本项目环评与实际建设情况，项目变化情况见下表： 表3-6 建设项目变动情况对照表 类别; 要求; 实际情况; 是否属于重大变动. 性质; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。; 未变化; /. 规模; 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 未变化; /. 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 未变化; /. 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物﹔臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物﹔其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 未变化; /. 地点; 5.重新选址，在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 未变化; /. 生产工艺; 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及主要配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致下列情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应排放污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 未变化; /. 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 未变化; /. 环境保护措施; 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 因实际生产设计中夹片碳氮共渗与淬火在同一个炉中，因此油雾分离器与低温等离子由并联改为串联，未导致第6条中所列情形之一且废气仍为收集后有组织排放; /. 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 未变化; /. 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 未变化; /. 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 未变化; /. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 未变化; /. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 未变化; /. 综上，本项目不存在重大变动。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、建设项目环评报告表的主要结论与建议 本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，按建设项目“三同时”制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理措施，保证各项污染物达标排放，则本项目的实施不会改变区域环境质量现状。因此，从环境影响角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。 二、 审批部门审批意见 2022年6月22日，合肥市生态环境局下发了关于项目的环评批复，审批意见如下： 威胜利工程有限公司： 你公司报送的“年产400万孔锚具、机具项目环境影响报告表”及要求审批的“报告”收悉，经现场勘察、资料，审批意见如下： 在落实环境影响报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施后，工程建设导致的不利生态环境影响可以得到缓解和控制。我局原则同意环境影响报告表的总体评价结论和拟采取的生态环境保护措施。 - 该项目位于合肥经济技术开发区紫石路和月台路交口西南角。租赁合肥四方工程机电有限责任公司厂房从事生产。项目总投资42500万元人民币，投产后可年产400万孔锚具、机具。未经审批，你单位不得擅自扩大建设规模，改变生产内容。 二 为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，建设项目必须做到以下要求： 1、厂区排水实行雨污分流制。项目夹片第二次清洗废水经油水分离器处理达标后汇同生活废水一并排入市政管网，进入经开区污水处理厂处理。厂区只能设置一个规范的污水排放口。 2、项目夹片碳氮共渗废气经低温等离子处理后汇同经油雾净化器处理后的夹片淬火、回火废气一并经二级活性炭处理达标后通过15米高排气筒排放；挤塑、冷却、调漆、烘干废气经二级活性炭装置处理达标后通过15米高排气筒排放；灌浆、养护粉尘经自带WAMFLO法兰式圆形收尘机处理达标后汇同经滤筒除尘器处理达标后的切割、焊接烟尘一并通过15米高排气筒排放。 3、项目产噪设备等应合理布局，选用新型，低噪声设备，基础设置减震基座，采取隔声，减震，消声等措施，确保厂界噪声达标排放。 4、按规范设置单独的危废临时贮存场所，项目产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》集中收集，贮存，定期送有资质的危废处置单位处理；一般固废进行分类收集、处置；生活垃圾委托环卫部门清运。 5：项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项应急措施及制度，加强风险管理，提高企业清洁生产水平。有关本项目的污染物排放总量控制及其他环境影响减缓措施，按环评报告要求认真落实。 - 三、项目须配套的环境保护设施须严格执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目投产前须办理排污许可手续，做到持证排污，同时应按照有关规定组织自主竣工环保验收，并将验收结论报至我局。 四、污染物排放标准 1、废水 废水排放执行合肥经济开发区污水处理厂的接管标准（接管标准中未做规定的污染物排放满足《污水综合排放标准》三级排放标准）。 2、废气 本项目排气筒（DA001）中非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB19267-1996）中限值要求，燃烧尾气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996中标准；同时满足《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号）排放限值。排气筒（DA002）中非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中限值要求，二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB19267-1996）中限值要求。排气筒（DA003）中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB19267-1996）中限值要求。 3、噪声 厂界噪声执行国家GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类功能区排放标准。 4、固体废弃物 固体废弃物贮存及处置执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013修改单中相关要求。 三、环评批复执行情况 根据现场勘察及验收监测，并对照合肥生态环境局关于《威胜利工程有限公司年产400万孔锚具、机具项目环境影响报告表的批复》（环建审【2022】11049号，2022年6月22日），本项目环评报告表及批复的落实情况，见表4-1。 表4-1 环评批复落实情况 环评要求; 落实情况; 备注. 该项目位于合肥经济技术开发区紫石路和月台路交口西南角。租赁合肥四方工程机电有限责任公司厂房从事生产。项目总投资42500万元人民币，投产后可年产400万孔锚具、机具; 该项目位于合肥经济技术开发区紫石路和月台路交口西南角。租赁合肥四方工程机电有限责任公司厂房从事生产。项目总投资32000万元人民币，投产后可年产400万孔锚具、机具; 总投资变动，其余与环评一致. 厂区排水实行雨污分流制。项目夹片第二次清洗废水经油水分离器处理达标后汇同生活废水一并排入市政管网，进入经开区污水处理厂处理。厂区只能设置一个规范的污水排放口; 已落实。 ①项目厂区实行雨污分流。 ②雨水进入市政雨水管网。 ③项目夹片第二次清洗废水经油水分离器处理达标后汇同生活废水一并排入市政管网，进入经开区污水处理厂处理; 与环评一致. 项目夹片碳氮共渗废气经低温等离子处理后汇同经油雾净化器处理后的夹片淬火、回火废气一并经二级活性炭处理达标后通过15米高排气筒排放；挤塑、冷却、调漆、烘干废气经二级活性炭装置处理达标后通过15米高排气筒排放；灌浆、养护粉尘经自带WAMFLO法兰式圆形收尘机处理达标后汇同经滤筒除尘器处理达标后的切割、焊接烟尘一并通过15米高排气筒排放。; 已落实。 ①夹片碳氮共渗废气、淬火、回火废气采用“油雾分离器+低温等离子+二级活性碳+15m高排气筒（DA001）高空排放” ②挤塑、冷却废气采取“集气罩+二级活性炭+15m高排气筒（DA002）”高空排放， ③调漆、喷漆、烘干废气采取“密闭+二级活性炭+15m高排气筒（DA002）高空排放” ④灌浆、养护粉尘经自带WAMFLO法兰式圆形收尘机+15m高排气筒（DA003）高空排放 ⑤切割、焊接烟尘采用“集气罩+滤筒除尘器+15m高排气筒（DA003）高空排放”; 因实际生产夹片碳氮共渗与淬火在同一个炉中，因此油雾分离器与低温等离子由串联改为并联，即夹片碳氮共渗、淬火、回火废气采用“集气罩+油雾分离器+低温等离子+二级活性炭+15m高排气筒（DA001）高空排放”，其余与环评一致. 项目产噪设备等应合理布局，选用新型，低噪声设备，基础设置减震基座，采取隔声，减震，消声等措施，确保厂界噪声达标排放。; 已落实。 根据监测结果：本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。; 与环评一致. 按规范设置单独的危废临时贮存场所，项目产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》集中收集，贮存，定期送有资质的危废处置单位处理；一般固废进行分类收集、处置；生活垃圾委托环卫部门清运。; 已落实。 ①废金属边角料、废包装材料外售给物资公司回收利用； ②除尘器收集的粉尘回用于生产中； ③废活性炭、废油、废乳化液、废油漆桶、废油桶暂存于危废库中，交有资质单位处理 ④生活垃圾委托环卫部门清运; 夹片第一次清洗废液经危废单位检测后计入废乳化液；其余与环评一致.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 一、监测分析方法及检出限 监测分析方法和检出限见下表。 表5-1 检测项目分析方法一览表 样品类别; 检测项目; 分析方法; 检出限. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃/甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ1263-2022; 7μg/m3. 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; 0.01mg/m3. 氮氧化物; 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）测定盐酸萘乙二胺分光光度法及修改单 HJ 479-2009; 0.005mg/m3. 二氧化硫; 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法及修改单 HJ 482-2009; 0.007mg/m3. 二甲苯; 苯系物 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）; 10μg/m3. 固定污染源 废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 颗粒物; 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 1.0mg/m3. 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单GB/T 16157-1996; /. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014; 3mg/m3. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017; 3mg/m3. 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; 0.25mg/m3. 二甲苯; 苯系物 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）; 10μg/m3. 废水; pH值; 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020; /. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989; /. 废水; 生化需氧量（BOD5）; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009; 0.5mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4mg/L. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 0.06mg/L. 噪声; 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008; /. 表5-2 检测仪器情况表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 自动烟尘烟气测试仪; ZR-3260; XC012. 恒温恒流大气/颗粒物采样器; MH1205; XC039、XC040、XC041、XC042、XC043. 万分之一电子天平; ATX224; SY021. 十万分之一天平; AP125WD; SY020. 非甲烷总烃气相色谱仪; 9790II; SY001. 气相色谱仪; 9720PLus; SY002. 紫外可见分光光度计; T6新世纪; SY004. 便携式pH计; PHBJ-260; XC020. 电热鼓风干燥箱; DHG-9140A; SY017. 生化培养箱; SPX-150; SY174. 立式压力蒸汽灭菌锅; YXQ-LS-50SⅡ; SY032. 红外分光测油仪; YOI-680; SY008. 声级计; AWA5688; XC017. 二、质量控制和质量保证 1、监测分析质量控制和质量保证 本次验收监测采样及样品分析均严格按照《固定污染源监测质量保证和质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）及《固定源废气监测技术规范》（HJ397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中质量控制与质量保证要求，实施全程序质量控制。 （1）监测期间生产负荷稳定运行，污染治理设施正常运行。 （2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和合理性。 （3）监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，验收监测采样和分析人员均通过岗前培训，考核合格，持证上岗。 （4）本次监测所使用的仪器、量具均为计量部门鉴定、校准并在溯源有效期内。 （5）监测数据及记录经三级审核。 2、废气监测质量保证 废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，仪器经计量部门检定合格，并在检定有效期内使用，监测前对使用的仪器均进行浓度和流量校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《空气和废气监测分析方法（第四版）》、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）进行，实行全程序质量控制。 表5-2 质控样分析结果表 检测项目; 保证值; 实测值; 相对误差（%）; 允许相对误差（%）; 评价. 非甲烷总烃; 7.14mg/m³; 7.03mg/m³; 1.5; ±10; 合格. 一氧化氮; 99.27mg/m³; 98.7mg/m³; -0.57; ±5; 合格. 二氧化氮; 100.22mg/m³; 99.8mg/m³; -0.42; ±5; 合格. 二氧化硫; 98.36mg/m³; 98.6mg/m³; 0.24; ±5; 合格. 二氧化硫; 0.451mg/L（水剂）; 0.471mg/L; 4.4; ±6.2; 合格. 氮氧化物; 0.319mg/L（水剂）; 0.313mg/L; 1.9; ±6.0; 合格. 表5-3平行双样分析结果表 监测项目; 2023.11.21; 2023.11.22; 评价. 测定平行双样相对标准偏差; 规定平行双样相对标准偏差; 测定平行双样相对标准偏差; 规定平行双样相对标准偏差. 非甲烷总烃; 0%; 20%; 0%; 20%; 合格. 3、废水监测质量保证 废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《环境监测技术规范（水和废水部分）》和《环境水质监测质量保证手册（第二版）》规定执行，实验室分析过程中采取全程空白、平行样、加标回收等质控措施。 表5-4 质控样分析结果表 监测项目; 质控样编号; 质控样浓度; 测定值; 评价. pH; 23081017; 7.04±0.05（无量纲）; 7.06（无量纲）; 合格. 化学需氧量; COD质控; 500.0±50.0mg/L; 480mg/L; 合格. 五日生化需氧量; 21051135; 68.8±6.6mg/L; 70.3mg/L; 合格. 总磷; B21120013; 2.49±0.12mg/L; 2.49mg/L; 合格. 石油类; 23046001; 24.3±1.5mg/L; 24.2mg/L; 合格. 氨氮; 23021138; 1.52±0.08mg/L; 1.46mg/L; 合格. 表5-5 平行双样分析结果表 监测项目; 2023.11.21; 2023.11.22; 评价. 相对标准偏差; 允差; 相对标准偏差; 允差. COD; 6.1%; 10%; 5.0%; 10%; 合格. 五日生化需氧量; 2.3%; 20%; 2.4%; 20%; 合格. 悬浮物; 0%; 10%; 0%; 10%; 合格. 总磷; 0%; 10%; 0%; 10%; 合格. 石油类; 2.9%; 5%; 1.4%; 5%; 合格. 氨氮; 1.4%; 10%; 1.4%; 10%; 合格. 4、噪声监测质量保证 监测时使用是经计量部门检定、并在使用期范围内的声级计；监测过程严格按照《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348－2008）进行。在使用前用声级校准器校准，测量前后仪器的示值偏差均不大于0.5dB。 表5-6 噪声测量前后校准结果 日期; 校准声级dB（A）; 评价. 测量前; 测量后; 差值. 2023.11.21; 93.8; 93.8; 0; 合格. 2023.11.22; 93.8; 93.8; 0.

表六

验收监测内容： 一、验收监测范围 本次验收监测对本项目废气有组织排放、废气无组织排放、废水和厂界噪声进行验收监测，环境管理检查等内容同步进行。 二、验收监测内容 1、有组织废气排放监测因子及采样周期、频次 （1）监测点位 油雾分离器+低温等离子+二级活性碳进出口（DA001）；二级活性炭吸附装置进出口（DA002）；滤筒除尘器进出口（DA003）排放。 （2）监测项目 SO2、NOX、颗粒物、氨、非甲烷总烃、二甲苯 （3）采样周期、频次 连续监测2天，3次/天。 有组织排放废气监测内容见下表6-1。 表6-1 有组织废气排放监测一览表 序号; 排放形式; 排气筒; 产污节点; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 有组织; DA001排气筒; 油雾分离器+低温等离子+二级活性碳; 进口; 氨、非甲烷总烃; 2天，固定间隔时间取3次样. 2; 出口; SO2、NOX、颗粒物、氨、非甲烷总烃. 3; DA002排气筒; 二级活性炭; 进口及出口; 非甲烷总烃、二甲苯. 4; DA003排气筒; 滤筒除尘器; 进口及出口; 颗粒物. 2、无组织废气排放监测因子及采样周期、频次 （1）监测点位 上风向（参照点）1个点，下风向（监测点）三个点。监控点为单位周界外10m范围内浓度最高点. （2）监测项目 SO2、NOX、颗粒物、氨、非甲烷总烃、二甲苯 （3）采样周期、频次 连续监测2天，3次/天。 无组织排放废气监测内容见下表6-2。 表6-2 无组织监测一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 无组织排放; 上风向（参照点）1个点，下风向（监测点）三个点。监控点为单位周界外10m范围内浓度最高点; SO2、NOX、颗粒物、氨、非甲烷总烃、二甲苯; 连续监测2天，3次/天. 3、废水监测内容 （1）监测点位 废水总排口 （2）监测项目 NH3-N、悬浮物、COD、pH、总磷、BOD5、石油类； （3）采样周期、频 连续监测2天，4次/天。 废水监测内容见下表6-3。 表6-3 废水监测一览表 序号; 监测点位; 分析项目; 采样频次. 1; 废水总排口; NH3-N、悬浮物、COD、pH、总磷、BOD5、石油类; 连续监测2天，4次/天. 4、噪声监测内容 （1）监测点位 分别在厂界东、南、西、北侧外1米各布设1个监测点，共布4个监测点； （2）监测项目 等效A声级Leq（dB）； （3）采样周期、频次 昼、夜间监测1次/天，连续监测2天。 表6-4 噪声监测一览表 监测项目; 监测点位; 采样频次. 厂界噪声（Leq（A））; 厂界东、南、西、北侧外1m处; 连续监测2天，昼、夜间各1次. 6.2验收监测布点图 图6-1 有组织废气验收监测点位布设示意图 图6-2 无组织废气验收监测点位布设示意图 图6-3 噪声验收监测点位布设示意图

表七

验收监测期间生产工况记录： 在验收监测期间，记录生产负荷。在工况稳定，环境保护设施运行正常的条件下进行现场采样和测试，确保监测数据的有效性和准确性。 根据验收监测时间安排，结合公司生产实际情况，安徽山河检测技术有限公司对项目废气、废水、噪声进行竣工环境保护验收监测，验收监测期间企业污染治理设施运行正常、企业生产工况稳定，监测结果具有代表性。监测期间生产负荷见表7-1。 表7-1 企业验收监测期间生产负荷 产品名称; 环评设计年产量/万件; 本次验收产能/万件; 监测期间产量. 2023.11.21; 2023.11.22. 锚具、机具; 400; 400; 1.1; 1.0. 实际生产负荷%; 74.6%; 75%.

验收监测结果： 一、废气监测结果及评价 （1）有组织废气监测结果 表7-2 有组织废气监测结果统计表1 检测时间：2023.11.21 污染源名称; 检测因子; 检测项目; 计量单位; 检测结果; 排放限值; 达标情况. 1次值; 2次值; 3次值; 排放浓度（mg/m³）; 排放速率（kg/h）. DA001进口; 非甲烷总烃; 标干流量; Nm³/h; 3721; 3652; 3788; /; /; /. 实测浓度; mg/m³; 39.0; 38.2; 35.4. 排放速率; kg/h; 0.145; 0.140; 0.134. 氨; 标干流量; Nm³/h; 3721; 3652; 3788; /; /; /. 实测浓度; mg/m³; 5.83; 5.80; 5.68. 排放速率; kg/h; 0.022; 0.021; 0.022. DA001出口; 颗粒物; 含氧量; %; 20.2; 20.2; 20.2; 120; 3.5; 达标. 标干流量; Nm³/h; 3997; 4109; 3959. 实测浓度; mg/m³; 1.21; 1.25; 1.22. 排放浓度; mg/m³; 18.7; 19.3; 18.9. 排放速率; kg/h; 0.005; 0.005; 0.005. 氮氧化物; 标干流量; Nm³/h; 3997; 4109; 3959; 300; /; 达标. 实测浓度; mg/m³; 12; 11; 12. 排放浓度; mg/m³; 185; 170; 185. 排放速率; kg/h; 0.048; 0.045; 0.048. 二氧化硫; 标干流量; Nm³/h; 3997; 4109; 3959; 200; /; 达标. 实测浓度; mg/m³; ND; ND; ND. 排放浓度; mg/m³; 23; 23; 23. 排放速率; kg/h; <0.012; <0.012; <0.012. 非甲烷总烃; 标干流量; Nm³/h; 3997; 4109; 3959; 120; 10; 达标. 实测浓度; mg/m³; 3.04; 3.23; 3.07. 排放速率; kg/h; 0.012; 0.013; 0.012. 氨; 标干流量; Nm³/h; 3997; 4109; 3959; /; 4.9; 达标. 实测浓度; mg/m³; 1.42; 1.34; 1.30. 排放速率; kg/h; 0.006; 0.006; 0.005. DA002进口; 非甲烷总烃; 标干流量; Nm³/h; 7213; 7362; 6975; /; /; /. 实测浓度; mg/m³; 36.1; 33.1; 32.4. 排放速率; kg/h; 0.260; 0.244; 0.226. 二甲苯; 标干流量; Nm³/h; 7213; 7362; 6975; /; /; /. 实测浓度; mg/m³; 4.20; 4.06; 4.60. 排放速率; kg/h; 0.030; 0.030; 0.032. DA002出口; 非甲烷总烃; 标干流量; Nm³/h; 7610; 7981; 8100; 60; /; 达标. 实测浓度; mg/m³; 3.55; 3.67; 3.50. 排放速率; kg/h; 0.027; 0.029; 0.028. 二甲苯; 标干流量; Nm³/h; 7610; 7981; 8100; 70; 1.0; 达标. 实测浓度; mg/m³; 1.42; 1.38; 1.65. 排放速率; kg/h; 0.011; 0.011; 0.013. DA003进口; 颗粒物; 标干流量; Nm³/h; 9363; 9879; 9502; /; /; /. 实测浓度; mg/m³; 145; 159; 142. 排放速率; kg/h; 1.36; 1.57; 1.35. DA003出口; 颗粒物; 标干流量; Nm³/h; 10482; 10875; 10380; 120; 3.5; 达标. 实测浓度; mg/m³; 12.4; 13.1; 12.0. 排放速率; kg/h; 0.135; 0.142; 0.125. 表7-3 有组织废气监测结果统计表2 检测时间：2023.11.22 污染源名称; 检测因子; 检测项目; 计量单位; 检测结果; 排放限值; 达标情况. 1次值; 2次值; 3次值; 排放浓度（mg/m³）; 排放速率（kg/h）. DA001进口; 非甲烷总烃; 标干流量; Nm³/h; 3585; 3712; 3633; /; /; /. 实测浓度; mg/m³; 38.0; 37.0; 36.5. 排放速率; kg/h; 0.136; 0.137; 0.133. 氨; 标干流量; Nm³/h; 3585; 3712; 3633; /; /; /. 实测浓度; mg/m³; 5.90; 6.05; 6.11. 排放速率; kg/h; 0.021; 0.022; 0.022. DA001出口; 颗粒物; 含氧量; %; 20.1; 20.2; 20.1; 120; 3.5; 达标. 标干流量; Nm³/h; 3902; 4024; 3981. 实测浓度; mg/m³; 1.25; 1.22; 1.32. 排放浓度; mg/m³; 17.2; 18.9; 18.1. 排放速率; kg/h; 0.005; 0.005; 0.005. 氮氧化物; 标干流量; Nm³/h; 3902; 4024; 3981; 300; /; 达标. 实测浓度; mg/m³; 13; 12; 12. 排放浓度; mg/m³; 178; 185; 165. 排放速率; kg/h; 0.051; 0.048; 0.048. 二氧化硫; 标干流量; Nm³/h; 3902; 4024; 3981; 200; /; 达标. 实测浓度; mg/m³; ND; ND; ND. 排放浓度; mg/m³; 21; 23; 21. 排放速率; kg/h; <0.012; <0.012; <0.012. 非甲烷总烃; 标干流量; Nm³/h; 3902; 4024; 3981; 120; 10; 达标. 实测浓度; mg/m³; 3.67; 3.74; 3.76. 排放速率; kg/h; 0.014; 0.015; 0.015. 氨; 标干流量; Nm³/h; 3902; 4024; 3981; /; 4.9; 达标. 实测浓度; mg/m³; 1.53; 1.54; 1.60. 排放速率; kg/h; 0.006; 0.006; 0.006. DA002进口; 非甲烷总烃; 标干流量; Nm³/h; 7579; 7829; 7331; /; /; /. 实测浓度; mg/m³; 36.0; 34.1; 33.0. 排放速率; kg/h; 0.273; 0.267; 0.242. 二甲苯; 标干流量; Nm³/h; 7579; 7829; 7331; /; /; /. 实测浓度; mg/m³; 4.00; 4.63; 3.88. 排放速率; kg/h; 0.030; 0.036; 0.028. DA002出口; 非甲烷总烃; 标干流量; Nm³/h; 7810; 8178; 8299; 60; /; 达标. 实测浓度; mg/m³; 3.06; 3.17; 3.20. 排放速率; kg/h; 0.024; 0.026; 0.027. 二甲苯; 标干流量; Nm³/h; 7810; 8178; 8299; 70; 1.0; 达标. 实测浓度; mg/m³; 1.59; 1.49; 1.33. 排放速率; kg/h; 0.012; 0.012; 0.011. DA003进口; 颗粒物; 标干流量; Nm³/h; 9236; 9736; 9382; /; /; /. 实测浓度; mg/m³; 150; 127; 135. 排放速率; kg/h; 1.39; 1.24; 1.27. DA003出口; 颗粒物; 标干流量; Nm³/h; 10449; 10210; 10699; 120; 3.5; 达标. 实测浓度; mg/m³; 12.2; 11.9; 11.5. 排放速率; kg/h; 0.127; 0.122; 0.123. 本项目排气筒（DA001）中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB19267-1996）中限值要求，燃烧尾气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996中标准；同时满足《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号）排放限值。排气筒（DA002）中非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中限值要求，二甲苯满足《大气污染物综合排放标准》（GB19267-1996）中限值要求。排气筒（DA003）中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB19267-1996）中限值要求。 （2）无组织废气监测结果 表7-4 无组织废气检测结果表1 检测项目、时间及频次 检测点位; 厂界; 限值要求; 达标情况. 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#; 浓度（mg/m³）. 非甲烷总烃（mg/m3）; 2023.11.21; 1; 1.49; 2.96; 2.06; 2.57; 20; 达标. 2; 1.11; 2.83; 2.22; 2.61. 3; 1.24; 2.54; 2.11; 2.62. 总悬浮 颗粒物 （μg/m3）; 1; 236; 417; 390; 370; 1000; 达标. 2; 227; 429; 385; 369. 3; 223; 420; 400; 362. 氨 （mg/m3）; 1; 0.14; 0.23; 0.22; 0.28; 1.5; 达标. 2; 0.15; 0.26; 0.21; 0.32. 3; 0.17; 0.26; 0.20; 0.32. 二甲苯 （mg/m3）; 1; ND; ND; ND; ND; 1.2; 达标. 2; ND; ND; ND; ND. 3; ND; ND; ND; ND. 氮氧化物 （mg/m3）; 1; 0.087; 0.113; 0.110; 0.114; /. 2; 0.092; 0.110; 0.108; 0.108. 3; 0.082; 0.116; 0.110; 0.115. 二氧化硫（mg/m3）; 1; 0.049; 0.385; 0.408; 0.405; /. 2; 0.054; 0.404; 0.407; 0.402. 3; 0.052; 0.383; 0.386; 0.401. 非甲烷总烃（mg/m3）; 2023.11.22; 1; 1.55; 2.75; 2.19; 2.53; 20; 达标. 2; 1.36; 2.70; 2.56; 2.64. 3; 1.26; 2.12; 2.62; 2.39. 总悬浮 颗粒物 （μg/m3）; 1; 231; 428; 391; 341; 1000; 达标. 2; 220; 424; 399; 366. 3; 224; 420; 390; 364. 氨 （mg/m3）; 1; 0.16; 0.24; 0.28; 0.29; 1.5; 达标. 2; 0.17; 0.26; 0.29; 0.32. 3; 0.18; 0.27; 0.29; 0.32. 二甲苯 （mg/m3）; 1; ND; ND; ND; ND; 1.2; 达标. 2; ND; ND; ND; ND. 3; ND; ND; ND; ND. 氮氧化物 （mg/m3）; 1; 0.078; 0.105; 0.109; 0.099; /; /. 2; 0.080; 0.108; 0.107; 0.106. 3; 0.080; 0.102; 0.105; 0.104. 二氧化硫（mg/m3）; 1; 0.049; 0.400; 0.412; 0.396; /; /. 2; 0.048; 0.407; 0.403; 0.412. 3; 0.054; 0.415; 0.411; 0.420. 无组织非甲烷总烃浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）监控点处任意一次浓度值（20mg/m3）；氨气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中厂界标准值（1.5mg/m3）；二甲苯满足《大气污染物综合排放标准》（GB19267-1996）中无组织排放监控浓度值（1.2mg/m3）；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB19267-1996）中无组织排放监控浓度值（1.0mg/m3）。 二、废水监测结果及评价 表7-6 废水总排口检测结果 单位：mg/L 采样日期; 采样点位; 样品性状; 检测因子; 单位; 检测结果; 限值要求; 达标情况. 1; 2; 3; 4. 2023.11.21; 污水总排口; 微浑微臭; 氨氮; mg/L; 10.4; 10.5; 10.7; 10.4; 35; 达标. 悬浮物; mg/L; 41; 44; 46; 43; 280; 达标. 化学需氧量; mg/L; 66; 72; 70; 74; 380; 达标. pH; 无量纲; 7.6（15.5℃）; 7.5（15.1℃）; 7.6（14.4℃）; 7.6（13.7℃）; 6-9; 达标. 总磷; mg/L; 0.73; 0.79; 0.81; 0.82; 6; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 26.4; 26.1; 25.7; 27.0; 180; 达标. 石油类; mg/L; 0.68; 0.73; 0.75; 0.80; 30; 达标. 2023.11.22; 污水总排口; 微浑微臭; 氨氮; mg/L; 10.6; 10.5; 10.6; 10.6; 35; 达标. 悬浮物; mg/L; 45; 44; 47; 46; 280; 达标. 化学需氧量; mg/L; 80; 86; 80; 84; 380; 达标. pH; 无量纲; 7.4（13.9℃）; 7.5（15.1℃）; 7.5（15.2℃）; 7.6（15.4℃）; 6-9; 达标. 总磷; mg/L; 0.76; 0.83; 0.82; 0.83; 6; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 30.6; 29.2; 29.5; 30.5; 180; 达标. 石油类; mg/L; 0.72; 0.74; 0.66; 0.77; 30; 达标. 由上表数据可得，厂区污水总排口废水中所测指标，均满足经开区污水处理厂接管要求，同时满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准。 三、厂界噪声监测结果及分析 表7-7 厂界噪声检测结果 检测位置; 检测日期; 监测结果（单位：dB(A)）; 限值要求（dB(A)）; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东; 11月21日; 55.1; 49.3; 65; 55; 达标. N2厂界南; 48.7; 45.7; 65; 55; 达标. N3厂界西; 62.6; 52.7; 65; 55; 达标. N4厂界北; 60.4; 52.8; 65; 55; 达标. N1厂界东; 11月22日; 54.6; 48.9; 65; 55; 达标. N2厂界南; 48.3; 46.2; 65; 55; 达标. N3厂界西; 63.2; 53.6; 65; 55; 达标. N4厂界北; 61.0; 51.7; 65; 55; 达标. 厂界噪声值为：昼间最大值为：63.2dB（A）；夜间最大值为53.6dB（A），均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准要求。 四、固体废物 生活垃圾分类收集后由环卫部门处理，废金属边角料、废包装材料外售给物资回收公司，除尘器收集的粉尘回用于生产中，废油、废油桶、废油漆桶、废活性炭、废切削液暂存于危废库，统一交由有资质单位处理。危废合同详见附件。本项目不涉及固（液）体废物监测。 五、污染物排放总量核算 本项目涉及大气污染物和水污染物总量，排放总量核算表如下表所示，废水总量纳入合肥经开区污水处理厂。 表7-8 废水污染物接管总量核算表 监测点; 污染物; 日均排放浓度（mg/L）; 年废水量（t）; 排放总量(t/a); 总量控制指标(t/a). 废水总排口; COD; 84mg/L; 3201; 0.269; /. 氨氮; 10.7mg/L; 0.034; /. 备注：本表数据为监测单位提供。 表7-9 废气污染物接管总量核算表 监测点; 污染物; 实测浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 年排放总量(t/a); 环评核算排放量(t/a). DA001排气筒出口; 颗粒物; 1.25; 0.005; 0.0005; /. 氮氧化物; 13; 0.051; 0.0051; /. 二氧化硫; /; <0.012; /; /. 非甲烷总烃; 3.76; 0.015; 0.0015; /. DA002排气筒出口; 非甲烷总烃; 3.67; 0.029; 0.0087; /. 二甲苯; 4.63; 0.036; 0.0108; /. DA003排气筒出口; 颗粒物; 13.1; 0.142; 0.0852; /. 合计; 颗粒物; /; /; 0.0857; 0.156. 非甲烷总烃（二甲苯）; /; /; 0.021; 0.07. 氮氧化物; /; /; 0.00051; 0.000568. 二氧化硫; /; /; /; 0.000049. 备注：本表数据为监测单位提供。 ①根据业主提供资料，夹片碳氮共渗、淬火、回火工序（DA001）一年工作时间约100小时（其中夹片碳氮共渗工序液化气仅在进出料过程中用于火帘封门，防止空气进入，燃烧时间预计约10h,燃烧时会产生SO2、氮氧化物和烟尘）；挤塑、冷却工序（DA002）一年工作时间约300小时；调漆、喷漆、烘干工序（DA002）一年工作时间约120小时；灌浆、养护工序（DA003）为零星作业，一年约80小时；切割和焊接工序（DA003）为常规作业，一年工作时间约600小时。其中同一排气筒按最大工作时间计。 ②上表中实测浓度及排放速率均取监测数据最大值计算获得。

表八

## 验收监测结论： ## 安徽山河检测技术有限公司于2023.11.21-2023.11.22对项目有组织及无组织废气、废水、噪声进行竣工环境保护验收监测。监测期间生产工况稳定，企业各项污染治理设施运行正常。通过对该项目废气、废水、噪声和环境管理检查得出结论如下： ### 1、废气监测结论 ## 本项目排气筒（DA001）中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB19267-1996）中限值要求，燃烧尾气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996中标准；同时满足《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号）排放限值。排气筒（DA002）中非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中限值要求，二甲苯满足《大气污染物综合排放标准》（GB19267-1996）中限值要求。排气筒（DA003）中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB19267-1996）中限值要求。 ## 2、废水监测结论 ### 根据监测结果，厂区污水总排口废水中所测指标，均满足经开区污水处理厂接管要求，同时满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准。 ### 3、噪声监测结论 ### 建设单位合理布局，选择低噪声的设备，以降低噪声对周围环境的影响。经墙体阻隔后，根据监测结果，项目边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准. ### 4、固体废物结论 本项目固体废物主要为废金属边角料、废包装材料、废乳化液、废活性炭、废油、夹片第一次清洗废液（计入废乳化液）、废油漆桶、废油桶、除尘器收集的粉尘以及职工生活垃圾。 其中废金属边角料、废包装材料外售给物资公司回收利用；除尘器收集的粉尘回用于生产中；废活性炭、废油、废乳化液、废油漆桶、废油桶暂存于危废库中，交有资质单位处理；员工生活垃圾由环卫部门清运。危废合同详见附件。 5、总结论 综上，威胜利工程有限公司年产400万孔锚具、机具项目环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全，环保设施及其他措施按环评批复要求落实。主要污染物治理设施基本建成，污染治理设施运行稳定正常，废气、废水中主要污染物及厂界噪声达标排放，固体废物得到有效收集处置。基本满足《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求，具备竣工环保验收条件。 ### 6、后续要求 （1）建设单位应将环境管理纳入日常生产管理管理渠道，确保各环境治理设施正常运转。应重视环境保护工作，要配备环保管理员，认真负责本项目的环境管理、环境统计、污染源的治理工作及长效管理，并做好安全防范应急措施。 （2）单位必须加强对废气、废水、噪声及固废等污染的治理，实现达标排放。为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建设单位应加强各种环保设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。并规范化建设采样平台，完善环保设施标识标牌的建设。加强环保监测，对各排污点进行自行监测和不定期抽测，发现问题及时处理，接受上级环保部门的检查和指导。 （3）充分利用项目区内可利用场地搞好绿化工作，做到社会效益、环境效益和经济效益相统一。 （4）做好各类固废的储存及相关台账工作，加强管理，避免造成二次污染。 （5）加强消防安全和环境保护管理工作，制定相应的规章制度，提高职工环保意识。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：威胜利工程有限公司             填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年产400万孔锚具、机具项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | / | 建设地点 |  | 安徽省合肥经济技术开发区紫石路和月台路交口西南角 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录）2018年修改单 |  |  | 三十、金属制品业33-68铸造机其他金属制品制造339 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建 改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产400万孔锚具、机具项目 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产400万孔锚具、机具项目 | 环评单位 |  | 安徽中执环境工程有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 合肥市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 环建审[2022]11049号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2022年7月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2023年9月 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 合肥杰通环境技术有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 合肥杰通环境技术有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  | 登记管理 |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 威胜利工程有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 安徽山河检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | / |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 42500 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 100 | 所占比例（%） |  | 0.02% |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 32000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 300 | 所占比例（%） |  | 0.93% |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理（万元） | 140 |  | 噪声治理（万元） |  | 100 | 固体废物治理（万元） |  | 30 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / | 年平均工作时 |  | 2008h |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 威胜利工程有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  | / | 验收时间 |  | 2023.12 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | 0 | 3201 |  | / | 0 | 0 | 3201 |  |  | 0 | 3201 | 3201 |  |  | +3201 |
|  |  | 化学需氧量 |  | 0 | 0.269 |  | / | 0 | 0 | 0.269 |  |  | 0 | 0.269 | 0.269 |  |  | +0.269 |
|  |  | 氨氮 |  | 0 | 0.034 |  | / | 0 | 0 | 0.034 |  |  | 0 | 0.034 | 0.034 |  |  | +0.034 |
|  |  | 石油类 |  | / | / |  | / | / | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  | / | / |  | / | / | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / |  | / | / | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  | / | / |  | / | / | / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  | 0 | 0.0857 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0857 |  |  | 0 | 0.0857 | 0.0857 |  |  | +0.0857 |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | 0.0051 |  | / | / | / | 0.0051 |  |  | / | 0.0051 | 0.0051 |  |  | +0.0051 |
|  |  | 工业固体废物 |  | 0 | / |  | / | / | 0 | / |  |  | 0 | / | / |  |  | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs | / | 0.021 |  | / | / | / | 0.021 |  |  | / | 0.021 | 0.021 |  |  | +0.021 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升